附件1

电缆桥架及附件名称、材质、规格要求、数量表

| - 序号 | - 名称 | - 材质 | - 规格要求 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 镀锌梯式桥架 | - 热镀锌钢板 | - 1、500mm*150mm（宽*高）。2、侧板厚2.0mm，梯板厚2.0mm，盖板厚度1.0mm。侧板、底板、盖板均需热镀镀锌。配连接六角螺栓、连接片。3、每节长度为2米，焊接7根梯挡，焊口需满焊并做防锈处理 | - 45节，共计90米 |
| 2 | 镀锌梯式水平弯 | - 热镀锌钢板 | - 1、500mm*150mm（宽*高）。2、侧板厚2.0mm，梯板厚2.0mm，盖板厚度1.0mm。配连接六角螺栓、连接片。3、内角62° | - 3个 |
| 3 | 镀锌梯式水平弯 | - 热镀锌钢板 | - 1、500mm*150mm（宽*高）。2、侧板厚2.0mm，梯板厚2.0mm，盖板厚度1.0mm。配连接六角螺栓、连接片。。3、内角152° | - 3个 |
| 4 | - 槽式托盘水平等径变通 | - 热镀锌钢板 | - 1、200mm*100mm（宽*高）。2侧板、底板厚1.0mm，盖板厚度0.8mm。侧板、底板、盖板均需热镀镀锌。配连接六角螺栓、连接片。3、内角62° | - 1个 |
| 5 | - 槽式托盘水平等径变通 | - 热镀锌钢板 | - 1、200mm*100mm（宽*高）。2、侧板、底板厚1.0mm，盖板厚度0.8mm。侧板、底板、盖板均需热镀镀锌。配连接六角螺栓、连接片。3、内角152° | - 1个 |
| 6 | - 梯式水平等径三通 | - 热镀锌钢板 | - 1、500mm*150mm（宽*高）。2、侧板厚2.0mm，梯板厚2.0mm，盖板厚度1.0mm。侧板、底板、盖板均需热镀镀锌。配连接六角螺栓、连接片 | - 6个 |
| 7 | - 槽式托盘异径接头 | - 热镀锌钢板 | - 1、200mm*100mm（宽*高）变为50mm*5mm。2侧板、底板厚1.0mm，盖板厚度0.8mm。侧板、底板、盖板均需热镀镀锌。配连接六角螺栓、连接片 | - 2个 |
| 8 | - 梯式伸缩节 | - 热镀锌钢板 | - 1、500mm*150mm（宽*高）。2、侧板厚2.0mm，梯板厚2.0mm，盖板厚度1.0mm。侧板、底板、盖板均需热镀镀锌。配连接六角螺栓、连接片。3、每节长度为0.5米，焊口需满焊并做防锈处理 | - 6节 |
| 9 | - 梯式异径接头 | - 热镀锌钢板 | - 把500mm*150mm（宽*高）调宽为300mm*150mm | - 2个 |
| 10 | - 槽式托盘直通桥架 | - 热镀锌钢板 | - 1、200mm*100mm（宽*高）。2、侧板、底板厚1.0mm，盖板厚度0.8mm。配连接六角螺栓、连接片。3、每节长度为2米 | - 85节，共计170米 |
| 11 | - 槽式托盘伸缩节 | - 热镀锌钢板 | - 1、200mm*100mm（宽*高）。2、侧板、底板厚1.0mm，盖板厚度0.8mm。配连接六角螺栓、连接片。3、每节长度为0.5米 | - 6节 |
| 12 | - 槽式水平弯通 | - 热镀锌钢板 | - 与槽托盘200mm*100mm（宽*高）配合使用。 | - 1个 |
| 13 | - 终端封头 | - 热镀锌钢板 | - 200mm*100mm（宽*高） | - 3个 |
| 14 | - 槽式上垂直弯通 | - 热镀锌钢板 | - 1、200mm*100mm（宽*高）。2、侧板、底板厚1.0mm，盖板厚度0.8mm。配连接六角螺栓、连接片 | - 1个 |
| 15 | - 槽式下垂直弯通 | - 热镀锌钢板 | - 1、200mm*100mm（宽*高）。2、侧板、底板厚1.0mm，盖板厚度0.8mm。配连接六角螺栓、连接片 | - 1个 |
| 16 | - 槽式竖井桥架 | - 热镀锌钢板 | - 200mm*100mm（宽*高）。2、侧板、底板厚1.0mm，盖板厚度0.8mm。配连接六角螺栓、连接片。2米/节 | - 6节 |
| 17 | - 竖井桥架安装支架 |  | - 配合200mm*100mm（宽*高）竖井桥架 | - 3个 |
| 18 | - 梯式竖井桥架 | - 热镀锌钢板 | - 500mm*150mm（宽*高）。2米/节。侧板厚2.0mm，梯板厚2.0mm，盖板厚度1.0mm。 | - 9节 |
| 19 | - 梯式竖井桥架安装支架 | - 热镀锌钢板 | - 配合500mm*150mm（宽*高）竖井桥架. | - 15个 |
| 20 | - 槽式托盘直通桥架 | - 热镀锌钢板 | - 1、50mm*50mm（宽*高）。2、每节长度为2米。3、侧板、底板、盖板厚度0.8mm | - 400节，共计800米 |
| 21 | - 上垂直弯通 | - 热镀锌钢板 | - 与槽托盘50mm*50mm（宽*高）配合使用 | - 20个 |
| 22 | - 下垂直弯通 | - 热镀锌钢板 | - 与槽托盘50mm*50mm（宽*高）配合使用 | - 20个 |
| 23 | - 槽式托盘直通桥架 | - 热镀锌钢板 | - 1、300*150（宽*高）。2、每节长度为2米。3.侧板、底板厚2.0mm，盖板厚度1.0mm | - 350节，共计700米 |
| 24 | - 上垂直弯通 | - 热镀锌钢板 | - 与槽式托盘300*150（宽*高）配合使用。侧板、底板厚2.0mm，盖板厚度1.0mm | - 20个 |
| 25 | - 下垂直弯通 | - 热镀锌钢板 | - 与槽式托盘300*150（宽*高）配合使用。侧板、底板厚2.0mm，盖板厚度1.0mm | - 20个 |
| 26 | - 竖井桥架 | - 热镀锌钢板 | - 1、300*150（宽*高）。2、每节长度为2米 | - 10节，共计20米 |
| 27 | - 竖井桥架安装支架 | - 热镀锌钢板钢 | - 配合200mm*100mm（宽*高）竖井桥架 | - 30个 |
| 28 | - 槽式水平弯通 | - 热镀锌钢板 | - 与槽式托盘50mm*50mm（宽*高）配合使用。侧板、底板、盖板厚度0.8mm | - 50个 |
| 29 | - 槽式水平弯通 | - 热镀锌钢板 | - 与槽式托盘100mm*50mm（宽*高）配合使用。侧板、底板厚1.0mm,,盖板厚度0.8mm | - 35个 |
| 30 | - 水平弯通 | - 热镀锌钢板 | - 与槽式托盘300*150（宽*高）配合使用。侧板、底板厚2.0mm，盖板厚度1.0mm | - 20个 |
| 31 | - 槽式水平等径三通 | - 热镀锌钢板 | - 1、200mm*100mm（宽*高）。2、侧板、底板厚1.0mm，盖板厚度0.8mm。侧板、底板、盖板均需热镀镀锌。配连接六角螺栓、连接片 | - 14个 |
| 32 | - 水平等径三通 | - 热镀锌钢板 | - 50mm*50mm（宽*高），侧板、底板、盖板厚度0.8mm | - 20个 |
| 33 | - 水平等径三通 | - 热镀锌钢板 | - 100mm*50mm（宽*高），侧板、底板厚1.0mm,盖板厚度0.8mm | - 5个 |
| 34 | - 水平等径三通 | - 热镀锌钢板 | - 400*150（宽*高） 侧板厚2.0mm，底板厚2.0mm，盖板厚度1.0mm。配连接六角螺栓、连接片。 | - 6个 |
| 35 | - 水平三通 |  | - 300*150（宽*高）、配连接六角螺栓、连接片 | - 10个 |
| 36 | - 槽式平面等径三通 | - 热镀锌钢板 | - 200mm*100mm（宽*高）。2、侧板、底板厚1.0mm，盖板厚度0.8mm。配连接六角螺栓、连接片。 | - 10个 |
| 37 | - 槽式上垂直弯通 | - 热镀锌钢板 | - 与槽式托盘50mm*50mm（宽*高）配合使用。侧板、底板、盖板厚度0.8mm | - 30个 |
| 38 | - 槽式下垂直弯通 | - 热镀锌钢板 | - 与槽式托盘50mm*50mm（宽*高）配合使用。侧板、底板、盖板厚度0.8mm | - 30个 |
| 39 | - 槽式托盘直通桥架 | - 热镀锌钢板 | - 1、100mm*50mm（宽*高）。2、每节长度为2米。3、每节长度为2米。3、侧板、底板厚1.0mm,盖板厚度0.8mm | - 100节，共计200米 |
| 40 | - 槽式上垂直弯通 | - 热镀锌钢板 | - 与槽式托盘100mm*50mm（宽*高）配合使用。侧板、底板厚1.0mm,盖板厚度0.8mm | - 4个 |
| 41 | - 槽式下垂直弯通 | - 热镀锌钢板 | - 与槽式托盘50mm*50mm（宽*高）配合使用。侧板、底板厚1.0mm,盖板厚度0.8mm | - 4个 |
| 42 | - 槽式托盘伸缩节 | - 热镀锌钢板 | - 1、400*150mm（宽*高）。2、侧板、底板厚1.0mm，盖板厚度0.8mm。配连接六角螺栓、连接片。3、每节长度为0.5米 | - 6节 |
| 43 | - 槽式托盘直通桥架 | - 热镀锌钢板 | - 1、500*150（宽*高）。2、每节长度为2米.侧板厚2.0mm，底板厚2.0mm，盖板厚度1.0mm。配连接六角螺栓、连接片。 | - 175节，共计350米 |
| 44 | - 上垂直等径三通 |  | - 上槽500*150mm（宽*高），侧板厚2.0mm，底板厚2.0mm，盖板厚度1.0mm。配连接六角螺栓、连接片 | - 2个 |
| 45 | - 槽式托盘伸缩节 | - 热镀锌钢板 | - 1、500*150（宽*高）。2、每节长度为0.5米.侧板厚2.0mm，底板厚2.0mm，盖板厚度1.0mm。配连接六角螺栓、连接片。 | - 4节 |
| 46 | - 槽式托盘直通桥架 | - 热镀锌钢板 | - 1、400*150（宽*高）。2、每节长度为2米.侧板厚2.0mm，底板厚2.0mm，盖板厚度1.0mm。配连接六角螺栓、连接片。 | - 330节，共计660米含桁架段 |
| 47 | - 槽式托盘直通桥架 | - 热镀锌钢板 | - 1、150*150（宽*高）。2、每节长度为2米.侧板厚1.5mm，底板厚1.5mm，盖板厚度0.80mm。配连接六角螺栓、连接片。 | - 50节，100米 |
| 48 | - 调宽片 | - 热镀锌钢板 | - 400*150（宽*高）调为150*150（宽*高） | - 20片 |
| 49 | - 调宽片 |  | - 100mm*50mm（宽*高）变为50mm*50mm（宽*高） | - 3付 |
| 50 | - 调宽片 | - 热镀锌钢板 | - 500*150（宽*高）调为400*150（宽*高） | - 2片 |
| 51 | - 调宽片 |  | - 100mm*50mm（宽*高）变50mm*50mm（宽*高） | - 4付 |
| 52 | - 靠墙安装托臂 | - 热镀锌钢板 | - 托臂长度200mm，4个膨胀钉安装孔，焊口满焊，防锈处理 | - 300个 |
| 53 | - 靠墙安装托臂 | - 热镀锌钢板 | - 托臂长度250mm，4个膨胀钉安装孔，用于安装槽式托盘200mm*100mm（宽*高）。焊口满焊，防锈处理 | - 150个 |
| 54 | - 上垂直等径三通 | - 热镀锌钢板 | - 上槽500*150mm（宽*高），侧板厚2.0mm，底板厚2.0mm，盖板厚度1.0mm。配连接六角螺栓、连接片 | - 4个 |
| 55 | - 下平异经接头 | - 锌钢板 | - 400*150（宽*高）变200mm*100mm，侧板、底板厚1.0mm，盖板厚度0.8mm。配连接六角螺栓、连接片 | - 6个 |
| 56 | - 槽式托盘直通桥架 | - 热镀锌钢板 | - 1、100mm*50mm（宽*高）。2、每节长度为2米。3、侧板、底板厚1.0mm,盖板厚度0.8mm | - 200节，共计400米 |
| 57 | - 槽式托盘直通桥架 | - 热镀锌钢板 | - 1、100mm*100mm（宽*高）。2、每节长度为2米。3、侧板、底板厚1.0mm,盖板厚度0.8mm | - 75节，共计150米 |
| 58 | 隔板槽式直通桥架 | 热镀锌钢板 | 1、（100+300）mmx150 mm（宽*高）。2、每节长度为2米。3.侧板、底板厚2.0mm，盖板厚度1.0mm。配连接六角螺栓、连接片 | - 250节，500米 |
| 59 | 槽式直通桥架 | 热镀锌钢板 | 1、100mm x 100mm（宽*高）。2、每节长度为2米。3.侧板、底板厚1.0mm，盖板厚度0.8mm。配连接六角螺栓、连接片 | - 100节，200米 |
| 60 | 槽式水平等径弯通（400宽） |  | 配套（100+300）mmx150 mm（宽*高）使用 | - 10件 |
| 61 | 槽式垂直上弯通（400宽） |  | 配套400 mmx150mm （宽*高）使用 | - 10件 |
| - 以下为选配项 |  |  |  |  |
| - 1 | - 角钢支架 | - 热镀锌角钢 | - 见图1 | - 30件 |
| 2 | - 角钢支架 | - 热镀锌角钢 | - 见图2 | - 340件 |